Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа

______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ № 1

от 16 декабря 2024 года

(принято на 18 внеочередной сессии

первого созыва)

г. Новоржев

Об утверждении проекта планировки и межевания

территории в границах ул. Григорьева, ул. Мира,

ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоржевского муниципального округа, Собрание депутатов Новоржевского муниципального округа РЕШИЛО:

1. Утвердить проект планировки территории в границах ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить проект межевания территории в границах ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Отделу ЖКХ, градостроительства, архитектуры и благоустройства Администрации Новоржевского муниципального округа направить настоящее решение в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev.gosuslugi.ru).

Председатель Собрания депутатов

Новоржевского муниципального округа                                          В.А. Меркулова

Глава Новоржевского муниципального округа                               Л.М. Трифонова

Приложение 1

к решению собрания депутатов

Новоржевского муниципального округа

от 16.12.2024 № 1

Проект планировки территории в границах ул. Григорьева,

ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области

- Введение

Проект планировки территории, расположенной по адресу: Псковская область, граница г. Новоржев, в границах ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, разработан согласно заданию на проектирование (см. приложение №1 к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 0157600002224000070 от 29.07.2024г), а также требованиям законодательных актов и рекомендаций следующих нормативных документов:

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024);

3. Правила землепользования и застройки городского поселения «Новоржев» с изменениями, утвержденные решением Собрания депутатов от17.12.2012;

4. Схема территориального планирования городского поселения «Новоржев»

5. Генеральный план городского поселения «Новоржев», муниципального образования «Новоржевский район»;

6. Свод правил СП 42.13330.2016, актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

7. Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

Основанием для разработки проекта планировки и межевания является МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0157600002224000070 на выполнение работ по подготовки проекта планировки территории в границах ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев, ИКЗ: 243600000661360000100100790017111244 от 29.07.2024г и см. приложение №1 (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)  к МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ № 0157600002224000070, заключенный на  выполнение работ по подготовки проекта планировки территории между ООО ««ПромЖилСтрой»» и  администрацией Новоржевского муниципального округа Проект планировки территории разработан на топографической основе М 1: 1000.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Цели и задачи проекта планировки

Главная цель настоящего проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития.

Для обеспечения поставленной цели, необходима ориентация на решение следующих задач:

- определение границ территории, для размещения объектов жилищного строительства;

- определение характеристик и очередности планируемого развития территории

- выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых пересекают охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

- выявление зон различного функционального назначения в соответствии с генеральным планом поселения;

- определение архитектурно-планировочной структуры территории с выполнением разбивочного чертежа и нанесением красных линий;

- определение границ территорий общего пользования;

- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДОРОГИ

3.1 Климатические характеристики

Климат

Климат Псковской области формируется под воздействием ряда факторов, главнейшие из которых: солнечная радиация, циркуляция атмосферы и характер подстилающей поверхности.

Количество энергии, получаемой землёй от солнца, прежде всего зависит от географической широты местности и времени года.

Псковская область расположена между 550 и 590 северной широты. Широтные различия северной и южной её частей незначительны, они удалены друг от друга всего на 40. Поэтому на всей территории области нет больших различий в солнечной радиации.

Географическая широта обусловливает приток солнечного тепла в значительном количестве. Общая сумма его здесь за год составляет около 80 ккал на 1 см2 горизонтальной поверхности.

В течение года наблюдаются значительные изменения поступления потока солнечной энергии. Вследствие сравнительно большой облачности прямая солнечная радиация уступает рассеянной. Для годового хода солнечной радиации характерно увеличение месячных величин от февраля к марту, что обусловлено возрастанием высоты солнца, увеличением продолжительности дня и уменьшением облачности.

Наиболее интенсивно солнечное тепло поступает в мае, июне и июле. В это время прямая радиация больше, чем рассеянная. При этом наибольшие суммы солнечной энергии приходятся на июнь (14,5 ккал/см2), наименьшие – на декабрь (10,6 ккал/см2).

Наряду с поступлением солнечной энергии в формировании климата Псковской области исключительно важную роль играют циркуляционные факторы – перенос воздушных масс различного происхождения и свойств. В зависимости от подстилающей поверхности они способствуют перераспределению по территории тепла и влаги, а также созданию местных синоптических ситуаций.

Климатические условия Псковской области определяются главным образом переносом тёплых воздушных масс с Атлантического океана и Балтийского моря и холодных – из районов Арктики. Вторжения арктических воздушных масс вызывают резкие изменения погоды, весной и в начале лета они сопровождаются поздними заморозками, зимой – понижениями температуры, доходящие в отдельные дни до минус 460С.

Вторжение атлантических воздушных масс связано с интенсивной циклонической деятельностью в северной части Атлантики, обусловливающей неустойчивую пасмурную погоду, прохладную летом и относительно тёплую с частыми оттепелями зимой. В отдельные дни максимальная температура воздуха при оттепелях достигает 6-90С, что вызывает интенсивное таяние снега.

Температура воздуха

На рассматриваемой территории, климат района умеренно-континентальный – сезонная амплитуда колебаний температур не очень велика. Средняя многолетняя температура воздуха по метеостанции «Великие Луки» составляет 5,4°С, средняя в июле 17,5°С, а в январе минус 6,8°С. Но в абсолютных максимумах сезонных показателей она достигает довольно значительных величин. Так, за период наблюдений абсолютный максимум в июле достигал 38°С, а абсолютный минимум – в январе минус 46°С.

Расчётная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98/0,92 равна минус 33ºС/минус 30ºС соответственно.

Расчётная температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98/0,92 равна минус 29ºС/минус 25ºС соответственно.

Переход средней суточной температуры воздуха через 00 весной наблюдается в среднем 30/III-4/IV, а осенью – во второй декаде ноября. Число дней с переходом температуры воздуха через 00 около 70.

Снежный покров

С наступлением похолодания, как правило, в первой декаде октября, происходит образование снежного покрова. Первый снежный покров обычно оттаивает во время оттепелей.

Устойчивый снежный покров образуется во 2-3 декаде декабря, среднее число дней со снежным покровом составляет 100-110 дней.

Продолжительность с устойчивым снежным покровом составляет около 100 дней. Средняя высота его - 21 см. Процесс снеготаяния весной происходит довольно быстро, длительность интенсивного снеготаяния составляет примерно 10 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму на полевых участках колеблется от 25 до 33 см, на лесных полянах и в лесу высота снежного покрова выше, чем на полевых участках. Наибольшая зафиксированная за зиму высота снежного покрова составила 49 см.

По данным Псковского ЦГМС расчётная толщина снежного покрова вероятностью превышения 1% – 54 см.

По весу снегового покрова область расположена в пределах III снегового района РФ.

Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 – 1,5 кПа (СП - 20.13330.2016, табл. 10.1, прил. Е, карта 1).

По толщине стенки гололёда 3-5мм ― ко II району (СП - 20.13330.2016, табл. 12.1, прил. Е, карта 3).

По давлению ветра площадка относится к I ветровому району с давлением до 0.23 кПа (23кгс/см2). (СП 20.13330.2011, бабл. 11.1, прил. Е, карта 2).

Преобладающее направление метелевых ветров – южное, юго-восточное и юго-западное.

Осреднённая интенсивность горизонтального переноса снега равна iw= 0,026 м3/(м.ч). При направлении участка автодороги С – Ю, объём снегоприноса при продолжительности метели 6 часов может составлять 0,02 м3/м.

Нормативная глубина промерзания грунтов, определённая по СП 22.13330.2016, составляет для насыпного, гравелистого, среднезернистого песка – 129 см, для песка пылеватого, мелкого, супеси – 121 см, для глины, суглинка – 99 см.

Расчетная нормативная глубина промерзания грунтов  (м) в соответствии с СП 22.13330.2016 определяется по формуле:

dfn=d0Mt

где Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме средних месячных отрицательных температур воздуха,

d0 – коэффициент, принимаемый 0,23 – для суглинков и глин, 0,28 – для песков мелких и супесей, 0.30 – для песков гравелистых, крупных и средней крупности, 0,34 – крупнообломочный материал. В таблице 3.5. приведены нормативные глубины промерзания различных типов грунтов, м.

Таблица 3.5

| Метеостанция | Суглинки и глины | Пески мелкие и супеси | Пески гравелистые, крупной и средней крупности | Крупнообломочный материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Псков | 0,95 | 1,16 | 1,24 | 1,41 |

4.2 Геологическое строение и гидрогеологические

условия

В состав территории Новоржевского района входят на севере часть Судомской возвышенности, на юге — Бежаницкой. В центре территория пересечена хорошо -разработанной долиной реки Сороть. Вследствие этого поверхность района орографически четко делится на три микрорайона:

- Северный — моренно-холмистый.

- Центральный — озерно-равнинный.

- Южный — моренно-холмисто-грядовый.

Моренно-холмистый микрорайон расположен к северу от реки Сороть. Рельеф этой местности имеет волнисто-холмистый характер с наличием отдельных резко очерченных холмов и гряд. Абсолютные высоты изменяются от 70 м на юге до 284 м (г. Душилиха) на севере. Относительные высоты колеблются в пределах 10—30 м, а на крайнем севере достигают 50-100 м. Основная черта рельефа этого микрорайона - эрозионное расчленение моренных гряд на вытянутые более или менее округленные холмы с несколько смягченными очертаниями. В простирании холмов преобладает обычно северо-восточное направление. Между холмами расположены озерные и болотные понижения. Характерно прогрессирующее уменьшение площади озер и связи с хорошо развитой речной сетью и некоторое увеличение болот за счет озер.

Центральный микрорайон включает в себя большую часть бассейна реки Сороть и представляет собой пониженную волнистую равнину с многочисленными озерами и болотами. Абсолютные высоты здесь от 64,1 м (в устье реки Милья) до 100 м, относительные превышения невелики, в основном до 10 м и редко больше.

В недалеком прошлом эта равнина, вероятно, представляла собой один сплошной водный бассейн, разобщенный затем на отдельные озера, площадь которых в настоящее время заметно сокращается. Волнистость поверхности обусловлена здесь всхолмленностью ледникового рельефа и выступами коренных пород (верхнего палеозоя), проникающих сквозь плащ поверхностных отложений более позднего времени. Из положительных форм рельефа наиболее отчетливо прослеживаются друмлины и камы, часто беспорядочно разбросанные по поверхности микрорайона. Отдельные друмлины, а иногда и скопления их, можно встретить в окрестностях деревень Плясони, Мосеево, Березовец (к северо-востоку от Новоржева) и в других местах. Во всех случаях друмлинные всхолмления отчетливо выделяются над окружающей их местностью. Из отрицательных форм рельефа в пределах микрорайона выделяются хорошо выраженные долины Сороти, Льсты и некоторых других рек.

Южный микрорайон характеризуется крупно-волнистым (на севере) или резкоочерченным холмисто-грядовым (на юге) рельефом. Абсолютные высоты возрастают с севера на юг от 75 до 328 м, относительные — от 50—70 до 150 м. В этом же направлении увеличивается расчлененность местности и крутизна склонов гряд и холмов. Здесь расположена самая высокая точка района и Псковской области — гора Степулиха (328 м, на юге района, к северо-востоку от истоков реки Вержа).

Южный микрорайон так же, как и северный, пересечен густой сетью рек, четко видные долины которых характеризуются чередованием узких участков и озеровидных расширений.

На орографию и современный рельеф района существенный отпечаток наложили геологическое строение и геологическая история территории.

Коренными породами, распространенными по всему району, являются отложения верхнего девона. Глубина залегания их в центре 15—25 м, на севере она возрастает вследствие большой мощности толщи четвертичных отложений. Верхнедевонские отложения представлены двумя толщами пород: нижней карбонатной (бурегские слои), состоящей из доломитизированных известняков, известняковых туфов и мергелей с прослоями глин, и верхней — пестроцветной песчано-глинисто-мергелистой. Выходы на дневную поверхность известняков и известковых туфов отмечены по долинам рек Сороть (около деревень Заболотье, Васьково, Иглино) и Льста (около деревень Касьяново, Симоново — Ермолино — Леушино). Имеющиеся здесь известняки и известковые туфы вполне пригодны для известкования почв. В отдельных случаях они могут быть использованы и как строительный камень, в количестве вполне достаточном для удовлетворения местных нужд. Палеозойские породы имеют горизонтальное залегание и абсолютные высоты поверхности от 50—70 м на севере до 100—125 м — на юге. Палеозой всюду перекрыт отложениями четвертичного возраста.

В пределах Новоржевского муниципального округа отчетливо выступают следы только последнего валдайского оледенения. На месте стыка двух ледниковых языков, занимавших Псковско-Чудскую и Приильменскую впадины, возникли Судомская и Бежаницкая возвышенности. Причем Судомская возвышенность приурочена к пологому прогибу в девонских отложениях, а Бежаницкая — к выступу поверхности пестроцветной толщи снежского и надснежского горизонтов верхнего девона. Рельеф этих возвышенностей представляет собой сложные сочетания форм краевой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции: камов, друмлинов, озовых и конечно-моренных гряд.

Наиболее широко распространены господствующие в северном и южном подрайонах конечно-моренные отложения. Они представлены желтовато-бурыми или красно-бурыми суглинками, глинами (иногда карбонатными) и сильновалунными песками и супесями. Особенно большой завалуненностью отличаются крайний северо-запад и север района, а также юг и юго-восток территории. В первом случае завалуненность только пахотных угодий часто превышает 50%.

Друмлины и камы, разбросанные по всей территории, с поверхности сложены преимущественно пылевато-суглинистым материалом, а на глубине либо неотсортированным моренным материалом, либо грубозернистыми песками и гравием. На таких холмах расположены многие населенные пункты.

Песок, гравий и галечник, слагающие холмы и гряды, широко используются населением как дорожный материал. Большие скопления валунов могут быть использованы в строительном деле.

Озерные и озерно-ледниковые отложения состоят из буровато-коричневых ленточных глин и реже из карбонатных слоистых суглинков и песков. Мощность озерно-ледниковых отложений от 10 до 30 м. С ними связаны месторождения кирпично-черепичных глин у деревни Теляково (к юго-востоку от Новоржева) и некоторых других мест.

В зависимости от характера четвертичных отложений и геоморфологических условий изменяется количество и обильность водоносных горизонтов. Более водообильный комплекс слоев приурочен к нижним межледниковым и межморенным горизонтам четвертичных отложений. Наиболее постоянны они в центральной части района с легкой всхолмленностью. Водосодержащие породы здесь представлены преимущественно слоистыми грубозернистыми песками и галечниками разной мощности. Глубина залегания их от 2 до 10 м.

В конечно-моренных отложениях на севере и на юге района многие населенные пункты, расположенные на вершинах холмов, не обеспечены водой, несмотря на большую глубину (10—15 м} колодцев. Но вдоль склонов и у подножий таких холмов имеется много выходов источников, и селения, которые расположены в таких местах, обычно обеспечены хорошей питьевой водой.

Послеледниковые отложения представлены эоловыми и аллювиальными песками и торфяно-болотными отложениями. Эоловые отложения не имеют значительного распространения. Наибольшие площади незакрепленных песков в сочетании с закрепленными сосновым лесом находятся на правом берегу реки Сороть между озером Пасадниковским и деревней Крутцы, и на междуречье реки Льста и ее притоке Оршица, между деревнями Ямищи и Березовец. В этих участках и в других местах дюны образовались за счет развевания озерных песков.

Аллювиальные отложения наибольшее развитие имеют по долинам рек Сороти и ее притоков. Они различны по механическому составу (пески, суглинки, реже глины), часто слоистые серовато-синего, оранжевого и других цветов.

Торфяно-болотные образования пользуются довольно широким распространением. Под болотами занято 9% территории района.

Основные площади болотных массивов приурочены к центральной части района, в остальных частях разбросаны многочисленные мелкие болота (в основном менее 10 га).

Участок проектирования представляет собой выровненную территорию с небольшим перепадом высот. Территория находится в пределах застройки, рядом располагаются частные дома.

Гидрография

Территория Новоржевского муниципального округа расположена в басcеейне реки Сороть и только крайний северо-запад его территории принадлежит к бассейну другого притока реки Великой - реки Черёха.

Река Сороть вытекает из озера Михалкинского и пересекает территорию округа с востока на запад на протяжении 46 км (общая длина р. Сороть 66 км).

Долина реки Сороть доледникового возраста выполнена снизу моренным материалом, сверху перекрыта озерно-ледниковыми, реже аллювиальными отложениями. Форма долины корытообразная. Ширина долины на западе не превышает 500м. В центре долина реки Сороть асимметрична, коренной правый берег крутой и близко подходит к руслу, а левый коренной берег отступает на 10-12 км. На востоке долина расширяется, прилегающая к ней территория низменна, часто переувлажнена. В долине реки Сороть отчётливо выражены две террасы. Первая терраса (или высокая пойма) высотой над урезом воды в реке 2,5-3,0 м. Она тянется прерывистой полосой по обоим берегам реки, вторая — высотой 7,0-8,0 м также прерывиста. Пойма представлена небольшими участками.

Общее падение реки Сороть в пределах района З,4 м, что составляет 7,4 см на 1 км длины реки. В связи с этим преобладают ничтожные скорости течения — от 0,1 до 0,3 м/сек и только на перекатах увеличиваются до 0,5 м/сек. Дно реки песчаное, местами илистое, а близ деревни Осинкино — камнистое на протяжении 1 км. Средняя ширина русла реки от 30 до 50 м при глубине 1,5-2,5м. Берега обычно обрывистые, часто покрыты зарослями ивы и ольхи.

Вследствие падения высот поверхности Новоржевского муниципального округа с севера и юга к центру, все основные притоки реки Сороть текут под углом к ней. Наиболее крупными из них являются: слева река Льста с Оршицей, справа — Севка и Милья.

Река Льста на территории округа протекает только нижним течением. Между деревнями Ермолино и Леушино река Льста течет в глубоко врезанных берегах. Ниже по течению долина реки Льсты выражена плохо. Благодаря низким берегам река Льста весною широко разливается и нередко меняет течение, ежегодно размывая значительные пространства культурных земель. Так, в течение последнего столетия в результате блуждания русло Льсты переместилось почти на 12 км на запад.

Многие реки, впадающие в Льсту и Сороть, имеют низкие берега, поэтому весной широко разливаются, затопляя большие пространства земель.

Все реки района имеют смешанное питание с преобладанием снегового и почти с одинаковой долей дождевого и грунтового. Характерно весеннее половодье (в апреле) и широкие разливы рек за счет таяния снега. В конце лета и осени из-за обложных дождей бывают подъемы уровней воды несмотря на обилие озер. Зарегулированность рек незначительная. Ледостав обычно с конца декабря по март. Ледоход дружный и непродолжительный.

Река Сороть отличается полноводностью. Среднемного летний расход воды в ней у села Осинкино (среднее течение) 26,2 куб. м/сек, или 8,84 л/сек с кв. КМ площади бассейна.Вода в реках слабомутная, коричневатого цвета за счет болотных вод.

Все реки несудоходны. В прошлом Сороть и Льста использовались для сплава, а первая и для транспортных перевозок на небольших катерах. Издавна реки использовались для мельничных установок.

На территории Новоржевского муниципального округа имеется более ста озер. По характеру котловин их можно разделить на озера моренного холмистого рельефа и озера озерно-ледниковой равнины.

Озера первой группы широко распространены на юге и севере района (озеро Чернозерье на севере, озеро Лобно на юге и др.). Они имеют чаще высокие и крутые берега, причудливо извилистую береговую линию, песчаное с крупными валунами дно, большую глубину (до ЗО м). Озерам озерно-ледниковой равнины (озера Орша, Зеленец, Михалкинское и др.) обычно свойственны плоские низкие, часто топкие берега, ровное, покрытое илом дно и малые (менее 3м) глубины. Дно и берега таких озер часто поросли водной растительностью.

Многие озера во всех частях района в прошлом, вероятно, были связаны друг с другом протоками, а некоторые имеют такую связь и в настоящее время. Одним из многих подобных примеров может служить система озер Батковское, Алтун, Задолжское, Седговец, Сухловское. Первые три озера имеют связь в период снеготаяния и общий сток к реке Сороть. О былой связи всех названных озер свидетельствуют низкие заболоченные перемычки между ними. Площади озер невелики. Наиболее крупными озерами в округе являются озеро Посадниковское (3,7 кв. км), озеро Орша (2,8 кв. км), озеро Вехно (2,6 кв. км) и озеро Чернозерье (2,2 кв. км). Более одного кв. км площадь озер – Ясенского (на севере), Батковского (в Вехнянскойволости), Михалкинского (на востоке), Столбушинского и Лобно — на юге Новоржевского муниципального округа

Уровень воды в озерах находится на абсолютных высотах от 67 м (озеро Михалкинское) до 174,8 (озеро Перетёс) на севере района и до 259 м (озеро Студеное) – на крайнем юге Новоржевского муниципального округа.

Уровенный режим озер имеет большое сходство с уровенным режимом рек. Он характеризуется небольшим подъемом в период весеннего снеготаяния и относительно устойчивой летней и зимней меженью. Осенью отмечаются небольшие подъемы уровней. Для большинства озер годовая амплитуда колебания уровней не превышает 1,5-2,0 м. Вода в озерах пресная, коричневатого цвета.

Озера Новоржевского муниципального округа в прошлом были богаты рыбой (окунь, щука, плотва, карась, лещ, судак, сом, уклейка и многие другие виды), но бессистемный, хищнический лов значительно сократил их современные запасы. Природные же условия озер, характеризующиеся разнообразием строения берегов и дна, проточностью воды, значительными глубинами и необходимой водной растительностью, весьма благоприятны для богатого рыбного населения.  Для восстановления состава и количества рыб необходима также очистка дна многих озер (и прежде всего озера Орша) от излишней заиленности.

Обилие озер, хорошие подходы к берегам и разнообразие водной растительности и рыб вполне благоприятны для гнездования водоплавающей птицы.

Подземные воды, имеющие практическое значение, приурочены к толще известняков. Это Трещинно-пластовые воды. На территории района они залегают на глубинах от 35 до 110 М. Несколько водоносных слоев приурочено к четвертичным отложениям. Однако, вследствие их неглубокого залегания, эти слои обычно бедны водой, имеют непостоянный дебит, и обеспеченность хорошей питьевой водой неодинакова в разных частях района.

По характеру подтопления в соответствии с СП 22.13330.2016 п.5.4.8 территория изысканий оценивается как неподтопленная в соответствии с СП 22.13330.2016, п. 5.4.8 (глубина залегания подземных вод более 3м). Однако принимая во внимание техногенные условия согласно п. 5.4.9 площадку рекомендуется отнести к потенциально подтапливаемой территории. В соответствии с приложением И СП 11-105-97, ч. II площадка относится к участку II-А2 (подтопляемому в результате экстремальных природных ситуаций).

Почвы

Значительная расчленённость рельефа и разнообразие почвообразующих пород обуславливают пестроту почвенного покрова Новоржевского муниципального округа. По характеру и степени выраженности почвообразовательных процессов можно выделить следующие группы почв: дерново-подзолистые, заболоченные и болотные, аллювиальные. Наибольшим распространением и разнообразием пользуется первая группа почв. Особенно разнообразны они по механическому составу: наблюдаются все переходы от песчаных до до тяжёлосуглинистых разностей, преобладают же почвы лёгкого механического состава. Легкосуглинистые, супесчаные и песчаные почвы занимают местами большие площади на юге, в центре и северо-востоке округа. Тяжёлосуглинистые сосредоточены в основном в центре, реже на северо-западе и юге, характерна значительная пылеватость почв.

По степени оподзоленности почвы также весьма различны, изменяясь от дерново-слабо до дерново-сильноподзолистых.

Основным сельскохозяйственным фондом почв в районе являются дерново-слабо и дерново-среднеподзолистые почвы, формирующиеся на конечно-моренных и водно-ледниковых отложениях. Дерново-слабоподзолистые лекгосуглинистые почвы характерны для мест с всхолмленным рельефом, где они занимают невысокие холмы и верхние части пологих склонов преимущественно по окраинам Судомской и Бежаницкой возвышенностей.

Глинистые и тяжёлосуглинистые разности дерново-подзолистых почв окаймляют север и северо-запад Новоржевского муниципального округа, а также распространены на многих участках к востоку и югу от Новоржева до границ района, занимая слегка выпуклые водораздельные участки, сложенные тяжёлыми моренными суглинками.

Дерново-среднеподзолистые почвы находятся в комплексе с дерново-слабоподзолистыми почвами, но преобладают в юго-западной половине Новоржевского муниципального округа, в центре и на северо-востоке. Причём супесчаные и песчаные, а также легкосуглинистые разности их приурочены к более пологим склонам холмов и гряд и повышенным равнинам, сложенным валунными и безвалунными песками, супесями и другими выщелочными породами.

5. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Характеристика проектируемой территории

Рассматриваемая территория под застройку  расположена по адресу: Псковская область, Новоржевский район, г. Новоржев, ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная. В квартале с существующими земельными участками с кадастровыми номерами 60:10:0010341:55, 60:10:0010341:101, 60:10:0010341:103, 60:10:0010341:215, 60:10:0010341:216, 60:10:0010341:217, 60:10:0010341:220, 60:10:0010341:223, 60:10:0010341:98, 60:10:0010341:96, 60:10:0010341:77, 60:10:0010341:78, 60:10:0010341:81, 60:10:0010341:74, 60:10:0010341:75, 60:10:0010341:73, 60:10:0010341:82, 60:10:0010341:83, 60:10:0010341:95, 60:10:0010341:87, 60:10:0010341:92, 60:10:0010341:88, 60:10:0010341:94, 60:10:0010341:93, 60:10:0010341:84, 60:10:0010341:86, 60:10:0010341:90, 60:10:0010341:80, 60:10:0010341:79, 60:10:0010341:71, 60:10:0010341:104, 60:10:0010341:13, 60:10:0010341:56, 60:10:0010341:214, 60:10:0010341:219, 60:10:0010341:221.

Между участками имеется наезженная грунтовая дорога - продолжение ул. Григорьева. С восточной стороны  участок проектирования ограничен оврагом, с северной и западной застройка индивидуальными жилыми домами. Перепад отметок на территории проектирования с Юга на Север- 12,5м. Проектируемая территория относится к зоне застройки Ж 2-индивидуальное жилищное строительство.

На территории размещены 67 земельных участков под малоэтажной индивидуальное строительство, в том числе для установки контейнеров сбора мусора(поз 68 -204м2), для детской площадки (поз 28-764м2) и участок для размещения ТП( поз.48-479м2). Для устойчивого развития территории проектирования скорректированы границы участков с кадастровыми номерами 60:10:0010341:103, 60:10:0010341:215, 60:10:0010341:216, 60:10:0010341:218, 60:10:0010341:218, 60:10:0010341:217, 60:10:0010341:220, 60:10:0010341:223, 60:10:0010341:98, 60:10:0010341:96, 60:10:0010341:77, 60:10:0010341:78,60:10:0010341:81,60:10:0010341:74. Для этого образованы новые границы участков и присвоены им номера позиций по ПП.

Планируемые показатели застройки

в пределах проектируемой территории представлены в таблице 4

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технико-экономические показатели территории |  |  |
|  | Территория в границах проектирования | м2 | 143 800 |
|  | территория индивидуальной жилой застройки Ж2 | м2 | 113 339,4 |
|  | Территория внутриквартальных проездов | м2 | 3 703,14 |
|  | Территория пешеходных дорожек и тротуаров | м2 | 7 006,3 |
|  | Территория площадок общего пользования | м2 | 969,0 |
|  | Этажность застройки | эт. | 1-2 |
|  | Количество усадебных жилых домов | Шт. | 10 |
|  | Расчетная численность населения | чел. | 234 |

В целях создания комфортной среды для жителей проектируемых индивидуальных жилых домов ППТ предусматривается создание комплекса площадок общего пользования: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, площадок ТБО.

Площадки размещаются согласно нормам удаленности (по шуму) от окон жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-20м.

Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей до-школьного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны проектируемой застройки.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания приняты не менее 20 м.

Красные линии.

В рамках Проекта в границах рассматриваемой территории установлены красные линии в продолжении ул. Мира и проектируемой улицы местного значения с целью установления границ и параметров территории общего пользования улично-дорожной сети для обеспечения полноценного проезда к формируемой и существующей жилой застройке.

Красные линии, утвержденные в Проекте, обязательны для соблюдения в процессе дальнейшего проектирования и последующего жилищного строительства.

Улицы и дороги.

Параметры улиц и дорог, а также организацию дорожного движения в рамках внеплощадочного благоустройства необходимо выполнить на стадии разработки проектной документации.

Въезды на проектируемый участок застройки планируется осуществлять со стороны ул. Григорьева и ул. Мира (существующий и перспективный участок).

Расстояние между примыканиями принято не более 150м, расстояние от примыкания до перекрестка – не более 50м.

Ширина асфальтового полотна -7м.

На территории квартала имеется существующая сложившаяся индивидуальная жилая застройка, и наезженные грунтовые дороги. Проектом планируется спрямление сложившегося участка грунтовой дороги для создания регулярной системы улиц с помощью продолжения улицы Григорьева и Мира  и соединения с проектируемой улицей с помощью закольцовки.

Общая протяженность проектируемых проездов -1752 м.

Проезды  запроектированы с 2-мя полосами  движения:

- ширина проезжей части – 3,5м х 2.

5.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Проектируемая территория на своем протяжении пересекает инженерные коммуникации, для которых установлены охранные зоны в соответствии с нормативными документами.

Основными зонами особых условий использования на территории прохождения трассы автодороги являются:

- охранная зона линий электропередачи;

- охранная зона линий связи;

- зданий и сооружений, подлежащих сносу на участках проектирования территории нет.

6.ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГИННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера могут являться: снежные заносы и гололед. Такие погодные явления могут послужить причиной прерывания транспортного сообщения, обрыва электрических проводов. С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:

1.Проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению участников движения информацией о действительных погодных условиях на дороге. Для передачи таких сведений и прогноза погоды  используются региональные станции, которые имеют постоянный контакт с другими дорожными службами  и информируют руководство, если этого требует дорожная обстановка.

2.Снегозащитные устройства (щиты, заборы, изгороди, насаждения). Цель снегозащитных устройств – не допустить снег на дорогу  или способствовать его переносу  через нее, целью которые – не допустить снег на дорогу  или способствовать его переносу  через нее.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на аварии на автодорогах.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

- нарушение правил дорожного движения;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и другие факторы.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При строительстве дороги материалы и конструкции  с пожарной опасностью не должны применяться.

Заправка дорожных и транспортных машин топливом и смазочными материалами должна проводиться в специально выделенном месте, оборудованном средствами и инвентарем противопожарной безопасности.

Производство сварочных работ при изготовлении конструктивных элементов должно осуществляться в специально отведенных огороженных местах, оборудованных настилом и другими средствами, исключающими возгорание горючих веществ и материалов, а также средствами пожаротушения.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Комплекс мероприятий, предусматриваемый проектом планировки территории автомобильной дороги, обеспечивает минимальное вмешательство в сложившийся природно-территориальный комплекс и социально-экологические условия проживания населения.

  - Охрана воздушного бассейна

В период строительства автомобильной дороги в качестве мероприятий минимизирующих выброс загрязняющих веществ в атмосферу предлагается:

- регламентированный режим строительных работ;

- запрет на работу техники в форсированном режиме;

- рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в едином технологическом процессе;

- поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ;

- укрытие кузовов машин тентами при перевозке сильно сыпучих грузов;

- отстой, ремонт автотранспорта и спецтехники производить на базе генподрядчика;

- заправку автотранспорта и спецтехники ГСМ производить на заправочных станциях, размещаемых в специально отведенных местах.

Основными условиями минимального загрязнения окружающей среды при устройстве дорожного покрытия является выполнение технологических правил, соответствие исходного сырья и топлива установленным для данного процесса требованиям, в т.ч.:

- доставка укрепленных смесей, приготовленных в смесительных установках, на место производства работ должна осуществляться в автобетономешалках, автобетоновозах или приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами;

- выгрузка асфальтобетонной смеси осуществляется в приемный бункер асфальтоукладчика;

- перед распределением материала для дополнительного слоя основания предусматривается обеспыливание путем розлива воды с помощью поливомоечной машины, оборудованной распределительным устройством;

- для предотвращения ветрового выноса пыли и мелких частиц крупнозернистого материала (гравий, щебень, песок) за пределы земляного полотна при выгрузке и распределении необходимо применять его увлажнение;

- во избежание загрязнения окружающей среды испаряющимися токсичными растворителями, входящими в состав пленкообразующих материалов, используется пленкообразующий материал на водной основе.

В период эксплуатации, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции), для реконструируемой дороги  устанавливается санитарный разрыв, величина которого определяется на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.), с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В границах санитарного разрыва не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

В качестве мероприятий по снижению (оптимизации) выбросов и шума от автотранспорта автодороги предлагается своевременное проведение текущего, среднего и капитального ремонтов дороги.

  - Охрана водных ресурсов

В процессе строительства автомобильной дороги в целях предупреждения эрозии очищенных от дернового покрова грунтовых поверхностей и выноса смытых частиц грунта на поверхность почвы и в водоем до начала работ должен быть обеспечен строительный водоотвод. Строительный водоотвод состоит из системы нагорных канав, ограждающих валов на склонах, водосборных и отводных канав в пониженных местах, выборочной вертикальной планировки в местах затрудненного стока. В систему строительного водоотвода могут включаться сооружения постоянного водоотвода. Во избежание размывов продольные уклоны неукрепленных водоотводных канав не должны превышать 20 % в несвязных и малосвязных грунтах и 40 % -  в связных.

В процессе строительства автомобильной дороги заправка строительной техники  топливом и маслами должна производиться на заправочных пунктах в специально отведенных местах. Должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масла на растительный, почвенный покров запрещается.

  - Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, растительности и животного мира

Для снижения негативного воздействия на земельные ресурсы в период строительства автомобильной дороги предусматриваются следующие мероприятия:

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в пределах временной полосы отвода земель;

- предотвращение эрозии почвы сточными водами с площади реконструкции путем организации временного водоотвода;

- в целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на территорию строительства, заправка автомобилей и дорожно-строительных машин предусматривается только на стационарных заправочных пунктах в специально отведенных местах, заправка дорожных машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы, асфальтоукладчики) осуществляется автозаправщиками с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов для предотвращения загрязнения территории строительства; вывоз строительного мусора предусматривается на полигон ТБО, вывоз лома асфальтового покрытия - по договору на ближайший АБЗ;

- по окончании строительства предусматривается проведение работ по рекультивации земель.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.01-83.

Техническая рекультивация притрассовых боковых резервов в поперечном сечении проводиться плавным сопряжением откоса земляного полотна с прилегающей территорией. Рекультивация осуществляется поперечным перемещением грунта с прилегающей территории в резерв до достижения допустимого уклона, с последующей укладкой плодородного слоя почвы. Рекультивация притрассовых боковых резервов производится в общем потоке сооружения земляного полотна.

Уклоны откосов должны соответствовать условиям выбранного направления рекультивации и противоэрозионным условиям.

Плодородный слой (при наличии) срезается и временно хранится в отвалах, согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», затем распределяется по участкам вдоль дороги.

К мероприятию по биологической рекультивации на участке реконструкции относится посев семян многолетних растений на откосах с целью их укрепления.

В результате рекультивации участок после завершения реконструкции дороги будет представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

Благоустройство территории предусматривает максимальное сохранение архитектурно-ландшафтных условий местности, а также обеспечивает пригодность территории к использованию по назначению.

Покрытие автомобильной дороги - водонепроницаемое (асфальтобетон), что исключает проникновение загрязняющих веществ в грунт.

Сохранение деревьев при реконструкции и эксплуатации дороги является главным условием защиты сложившейся экологической системы.

Для уменьшения отрицательного воздействия на придорожную почву и растительность обеспыливающих и противогололедных материалов, необходимо применять их в минимальном количестве, диктуемом условиями безопасности движения, соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией борьбы с зимней скользкостью (ВСН 20-88, ВСН 24-88).

8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ КРАСНЫХ ЛИНИЙ

Ведомость координат поворотных точек красных линий

:ЗУ1

:ЗУ2

:ЗУ 3

:ЗУ 4

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Таблица 6.1.

| Параметры элементов дороги | Автомобильная дорога |
| --- | --- |
| Расчетная скорость, км/час | 60 |
| Ширина земляного полотна, м | 11,0 |
| Ширина проезжей части, м | 3,5x2 |
| Ширина обочины, м | 2,0 |
| Ширина краевой полосы, м | - |
| Ширина укрепленной части обочины за пределами краевой полосы, м | 2,0 |
| Наибольший продольный уклон, ‰ | 30 |
| Наименьший радиус: | 6,0м |
| - кривой в плане, м | 14 |
| - выпуклой кривой, м | 17 |
| - вогнутой кривой, м | - |
| Наименьшее расстояние видимости для остановки: |  |
| - поверхности дороги, м | 150 |
| - встречного автомобиля, м | 250 |
| Тип дорожной одежды и вид покрытия | Капитальный асфальтобетон |
| Площадь земель, занятых под автодорогу, кв. м. | 13943,87м2 |
| Протяженность отвода по оси дороги, м | 1751,7м |
| Средняя ширина в красных линиях, м | 15,0м |

Принадлежность линейного объекта: автодороги в Новоржевском муниципальном округе - объект местного значения.

Приложение 1

к решению собрания депутатов

Новоржевского муниципального округа

от 16.12.2024 № 1

Проект межевания территории в границах ул. Григорьева,

ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области

- Общие положения

Проектируемая территория располагается в границах в ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев, Псковская область в границах кадастрового квартала 60:10:0010344, 60:10:0010341, 60:10:0010331, 60:10:0010336.

Документация по территориальному планированию «Проект планировки территории в границах ул. Григорьева, ул. Мира, ул. Нагорная, граница г. Новоржев Псковской области (проект планировки и межевания территории)» разработана на основании:

- Муниципального контракта от 29.07.2024 г. №0157600002224000070

- Технического задания на разработку проекта межевания территории (Приложение №1 к Муниципальному контракту от 29.07.2024 г. №0157600002224000070)

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

| Условный номер ЗУ | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Код | Способ, вариант образования земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 2046 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ2 | 1567 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ3 | 1565 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ4 | 1567 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ5 | 1566 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ6 | 1566 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ7 | 1566 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ8 | 1567 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ9 | 1566 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ10 | 1567 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ11 | 1339 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ12 | 1395 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ13 | 1476 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ14 | 1476 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ15 | 1476 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ16 | 1478 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ17 | 1643 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:98 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ18 | 1545 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:223 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ19 | 1184 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:220 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ20 | 1191 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:217 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ21 | 1197 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:218 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ22 | 1203 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:216 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ23 | 1210 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:215 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ24 | 1214 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:103 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ25 | 1220 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ26 | 764 | Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ27 | 1184 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:74 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ28 | 1189 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:81 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ29 | 1197 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:78 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ30 | 1108 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:77 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ31 | 864 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ32 | 1221 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Перераспределение ЗУ с КН 60:10:0010341:96 | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ33 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ34 | 1000 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ35 | 2000 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ36 | 1500 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ37 | 473 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ38 | 204 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ39 | 997 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ40 | 999 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ41 | 1335 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ42 | 1336 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ43 | 1337 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ44 | 1337 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ45 | 1338 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ46 | 1490 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ47 | 473 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ48 | 1462 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ49 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ50 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ51 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ52 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ53 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ54 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ55 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ56 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ57 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ58 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ59 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ60 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ61 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ62 | 1470 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ63 | 1467 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ64 | 1592 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ65 | 1443 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ66 | 1719 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ67 | 8497 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |
| :ЗУ68 | 7041 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Григорьева |
| :ЗУ69 | 7442 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев, ул. Мира |
| :ЗУ70 | 2821 | Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. | Псковская область, м.р-н Новоржевский, г.п. Новоржев, г Новоржев |

3.Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

:ЗУ67 – 8497 кв.м., :ЗУ68 – 7041 кв.м., :ЗУ69 – 7442 кв.м., :ЗУ70 – 2821 кв.м

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412579,58 | 1334818,87 |
| 2 | 412626,80 | 1335169,57 |
| 3 | 412591,58 | 1335231,80 |
| 4 | 412519,73 | 1335279,22 |
| 5 | 412465,73 | 1335285,78 |
| 6 | 412340,93 | 1335392,06 |
| 7 | 412277,56 | 1334851,41 |
| 8 | 412276,25 | 1334838,58 |
| 9 | 412468,67 | 1334820,47 |

5. Каталог координат красных линий.

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412533,50 | 1334825,95 |
| 2 | 412538,79 | 1334871,27 |
| 3 | 412542,89 | 1334905,93 |
| 4 | 412546,96 | 1334940,59 |
| 5 | 412551,03 | 1334975,25 |
| 6 | 412555,10 | 1335009,91 |
| 7 | 412559,17 | 1335044,58 |
| 8 | 412563,24 | 1335079,23 |
| 9 | 412567,31 | 1335113,92 |
| 10 | 412571,38 | 1335148,57 |
| 11 | 412575,45 | 1335183,23 |
| 12 | 412580,45 | 1335225,76 |
| 13 | 412596,03 | 1335223,93 |

| 14 | 412518,92 | 1334831,98 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 412522,17 | 1334856,75 |
| 16 | 412525,04 | 1334881,33 |
| 17 | 412527,93 | 1334906,12 |
| 18 | 412530,82 | 1334930,92 |
| 19 | 412533,71 | 1334955,73 |
| 20 | 412536,60 | 1334980,52 |
| 21 | 412539,49 | 1335005,30 |
| 22 | 412542,38 | 1335030,10 |
| 23 | 412545,28 | 1335054,91 |
| 24 | 412548,53 | 1335082,63 |
| 25 | 412552,03 | 1335112,46 |
| 26 | 412555,18 | 1335139,28 |
| 27 | 412558,33 | 1335166,09 |
| 28 | 412561,48 | 1335192,90 |
| 29 | 412564,63 | 1335219,72 |
| 30 | 412565,69 | 1335228,72 |
| 31 | 412515,27 | 1335267,81 |
| 32 | 412482,17 | 1335271,71 |
| 33 | 412478,65 | 1335241,93 |
| 34 | 412475,14 | 1335212,12 |
| 35 | 412471,62 | 1335182,34 |
| 36 | 412468,11 | 1335152,54 |
| 37 | 412464,59 | 1335122,75 |
| 38 | 412461,07 | 1335092,96 |
| 39 | 412457,55 | 1335063,17 |
| 40 | 412454,04 | 1335033,38 |
| 41 | 412451,69 | 1335013,51 |
| 42 | 412448,33 | 1334984,68 |
| 43 | 412444,85 | 1334954,86 |
| 44 | 412441,38 | 1334925,06 |
| 45 | 412437,72 | 1334895,18 |
| 46 | 412434,34 | 1334865,43 |
| 47 | 412430,96 | 1334835,66 |
| 48 | 412464,07 | 1334831,81 |
| 49 | 412464,75 | 1334837,63 |
| 50 | 412479,14 | 1334836,16 |
| 51 | 412518,92 | 1334831,98 |

| 52 | 412417,83 | 1334836,95 |
| --- | --- | --- |
| 53 | 412421,38 | 1334866,74 |
| 54 | 412422,75 | 1334881,51 |
| 55 | 412426,25 | 1334911,30 |
| 56 | 412429,72 | 1334941,10 |
| 57 | 412433,20 | 1334970,94 |
| 58 | 412436,72 | 1335000,75 |
| 59 | 412440,20 | 1335030,54 |
| 60 | 412443,72 | 1335060,33 |
| 61 | 412447,25 | 1335090,12 |
| 62 | 412454,27 | 1335149,72 |
| 63 | 412457,78 | 1335179,52 |
| 64 | 412461,29 | 1335209,30 |
| 65 | 412464,82 | 1335239,10 |
| 66 | 412468,87 | 1335273,44 |
| 67 | 412435,76 | 1335277,35 |
| 68 | 412402,52 | 1335281,21 |
| 69 | 412397,32 | 1335237,02 |
| 70 | 412392,65 | 1335197,29 |
| 71 | 412387,97 | 1335157,56 |
| 72 | 412383,30 | 1335117,83 |
| 73 | 412378,63 | 1335078,11 |
| 74 | 412373,96 | 1335038,38 |
| 75 | 412370,49 | 1335008,58 |
| 76 | 412367,02 | 1334978,78 |
| 77 | 412363,64 | 1334948,91 |
| 78 | 412360,26 | 1334919,04 |
| 79 | 412358,60 | 1334900,99 |
| 80 | 412344,40 | 1334902,29 |
| 81 | 412341,72 | 1334900,58 |
| 82 | 412340,81 | 1334891,24 |
| 83 | 412335,57 | 1334846,68 |
| 84 | 412370,89 | 1334843,04 |
| 85 | 412379,11 | 1334842,03 |
| 86 | 412397,98 | 1334839,57 |
| 87 | 412417,83 | 1334836,95 |

| 88 | 412277,99 | 1334853,44 |
| --- | --- | --- |
| 89 | 412320,68 | 1334848,42 |
| 90 | 412325,37 | 1334888,15 |
| 91 | 412327,87 | 1334909,72 |
| 92 | 412333,48 | 1334920,43 |
| 93 | 412348,40 | 1334948,95 |
| 94 | 412351,31 | 1334973,73 |
| 95 | 412354,23 | 1334998,56 |
| 96 | 412357,14 | 1335023,38 |
| 97 | 412360,06 | 1335048,22 |
| 98 | 412362,97 | 1335073,04 |
| 99 | 412365,89 | 1335097,87 |
| 100 | 412368,80 | 1335122,70 |
| 101 | 412371,72 | 1335147,53 |
| 102 | 412374,63 | 1335172,35 |
| 103 | 412377,55 | 1335197,18 |
| 104 | 412380,46 | 1335222,01 |
| 105 | 412383,38 | 1335246,84 |
| 106 | 412386,29 | 1335271,67 |
| 107 | 412389,21 | 1335296,50 |
| 108 | 412392,12 | 1335321,32 |
| 109 | 412395,04 | 1335346,14 |

6. Каталог координат образуемых земельных участков.

:ЗУ1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412578,05 | 1334820,76 |
| 2 | 412583,39 | 1334866,03 |
| 3 | 412538,82 | 1334871,26 |
| 4 | 412533,50 | 1334825,95 |

:ЗУ2

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412583,39 | 1334866,03 |
| 2 | 412587,44 | 1334900,73 |
| 3 | 412542,89 | 1334905,93 |
| 4 | 412538,82 | 1334871,26 |

:ЗУ3

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412587,44 | 1334900,73 |
| 2 | 412591,54 | 1334935,35 |
| 3 | 412546,96 | 1334940,59 |
| 4 | 412542,89 | 1334905,93 |

:ЗУ4

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412591,54 | 1334935,35 |
| 2 | 412595,61 | 1334970,03 |
| 3 | 412551,03 | 1334975,25 |
| 4 | 412546,96 | 1334940,59 |

:ЗУ5

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412595,61 | 1334970,03 |
| 2 | 412599,68 | 1335004,69 |
| 3 | 412555,10 | 1335009,91 |
| 4 | 412551,03 | 1334975,25 |

:ЗУ6

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412599,68 | 1335004,69 |
| 2 | 412603,75 | 1335039,34 |
| 3 | 412559,17 | 1335044,58 |
| 4 | 412555,10 | 1335009,91 |

:ЗУ7

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412603,75 | 1335039,34 |
| 2 | 412607,81 | 1335074,01 |
| 3 | 412563,24 | 1335079,23 |
| 4 | 412559,17 | 1335044,58 |

:ЗУ8

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412611,89 | 1335108,67 |
| 2 | 412567,31 | 1335113,92 |
| 3 | 412563,24 | 1335079,23 |
| 4 | 412607,81 | 1335074,01 |

:ЗУ9

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412611,89 | 1335108,67 |
| 2 | 412615,96 | 1335143,33 |
| 3 | 412571,38 | 1335148,57 |
| 4 | 412567,31 | 1335113,92 |

:ЗУ10

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412615,96 | 1335143,33 |
| 2 | 412620,03 | 1335177,99 |
| 3 | 412575,45 | 1335183,23 |
| 4 | 412571,38 | 1335148,57 |

:ЗУ11

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412620,03 | 1335177,99 |
| 2 | 412620,37 | 1335180,87 |
| 3 | 412596,03 | 1335223,93 |
| 4 | 412580,45 | 1335225,76 |
| 5 | 412575,45 | 1335183,23 |

:ЗУ12

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412564,63 | 1335219,72 |
| 2 | 412565,69 | 1335228,72 |
| 3 | 412515,27 | 1335267,81 |
| 4 | 412511,76 | 1335238,02 |
| 5 | 412510,35 | 1335226,09 |

:ЗУ13

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412561,48 | 1335192,90 |
| 2 | 412564,63 | 1335219,72 |
| 3 | 412510,35 | 1335226,09 |
| 4 | 412508,24 | 1335208,22 |
| 5 | 412507,18 | 1335199,28 |

:ЗУ14

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412558,33 | 1335166,09 |
| 2 | 412561,48 | 1335192,90 |
| 3 | 412507,18 | 1335199,28 |
| 4 | 412504,00 | 1335172,47 |

:ЗУ15

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412555,18 | 1335139,28 |
| 2 | 412558,33 | 1335166,09 |
| 3 | 412504,02 | 1335172,47 |
| 4 | 412500,85 | 1335145,69 |

:ЗУ16

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412552,03 | 1335112,46 |
| 2 | 412555,18 | 1335139,28 |
| 3 | 412500,85 | 1335145,69 |
| 4 | 412497,70 | 1335118,84 |

:ЗУ17

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412548,53 | 1335082,63 |
| 2 | 412552,03 | 1335112,46 |
| 3 | 412497,67 | 1335118,84 |
| 4 | 412494,17 | 1335089,05 |

:ЗУ18

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412545,28 | 1335054,91 |
| 2 | 412548,53 | 1335082,63 |
| 3 | 412494,17 | 1335089,05 |
| 4 | 412490,65 | 1335059,26 |
| 5 | 412498,07 | 1335059,41 |
| 6 | 412505,52 | 1335059,55 |

:ЗУ19

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412542,39 | 1335030,10 |
| 2 | 412545,28 | 1335054,91 |
| 3 | 412505,49 | 1335059,55 |
| 4 | 412498,07 | 1335059,41 |
| 5 | 412495,07 | 1335035,59 |

:ЗУ20

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412539,49 | 1335005,30 |
| 2 | 412542,39 | 1335030,10 |
| 3 | 412495,07 | 1335035,59 |
| 4 | 412491,96 | 1335010,85 |

:ЗУ21

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412536,60 | 1334980,52 |
| 2 | 412539,49 | 1335005,30 |
| 3 | 412491,96 | 1335010,85 |
| 4 | 412488,85 | 1334986,08 |

:ЗУ22

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412533,71 | 1334955,73 |
| 2 | 412536,60 | 1334980,52 |
| 3 | 412488,85 | 1334986,08 |
| 4 | 412485,73 | 1334961,32 |

:ЗУ23

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412530,82 | 1334930,92 |
| 2 | 412533,71 | 1334955,73 |
| 3 | 412485,73 | 1334961,32 |
| 4 | 412484,34 | 1334950,26 |
| 5 | 412482,61 | 1334936,53 |

:ЗУ24

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412527,93 | 1334906,12 |
| 2 | 412530,82 | 1334930,92 |
| 3 | 412482,61 | 1334936,53 |
| 4 | 412480,60 | 1334920,49 |
| 5 | 412479,50 | 1334911,76 |

:ЗУ25

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412525,04 | 1334881,33 |
| 2 | 412527,93 | 1334906,12 |
| 3 | 412479,50 | 1334911,76 |
| 4 | 412476,86 | 1334890,77 |
| 5 | 412476,38 | 1334887,00 |
| 6 | 412485,25 | 1334885,97 |

:ЗУ26

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412479,14 | 1334836,16 |
| 2 | 412482,33 | 1334860,97 |
| 3 | 412485,25 | 1334885,97 |
| 4 | 412476,38 | 1334887,00 |
| 5 | 412476,86 | 1334890,77 |
| 6 | 412470,80 | 1334891,45 |
| 7 | 412467,54 | 1334861,61 |
| 8 | 412464,75 | 1334837,63 |

:ЗУ27

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412476,86 | 1334890,77 |
| 2 | 412479,50 | 1334911,76 |
| 3 | 412480,60 | 1334920,49 |
| 4 | 412441,38 | 1334925,06 |
| 5 | 412437,72 | 1334895,18 |
| 6 | 412470,80 | 1334891,45 |

:ЗУ28

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412480,60 | 1334920,49 |
| 2 | 412482,61 | 1334936,53 |
| 3 | 412484,34 | 1334950,26 |
| 4 | 412444,85 | 1334954,86 |
| 5 | 412441,38 | 1334925,06 |

:ЗУ29

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412484,34 | 1334950,26 |
| 2 | 412485,73 | 1334961,32 |
| 3 | 412488,09 | 1334980,04 |
| 4 | 412448,33 | 1334984,68 |
| 5 | 412444,85 | 1334954,86 |

:ЗУ30

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412488,09 | 1334980,04 |
| 2 | 412488,85 | 1334986,08 |
| 3 | 412491,35 | 1335006,00 |
| 4 | 412451,69 | 1335013,51 |
| 5 | 412448,33 | 1334984,68 |

:ЗУ31

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412491,35 | 1335006,00 |
| 2 | 412491,96 | 1335010,85 |
| 3 | 412494,20 | 1335028,62 |
| 4 | 412454,04 | 1335033,38 |
| 5 | 412451,69 | 1335013,51 |

:ЗУ32

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412494,20 | 1335028,62 |
| 2 | 412495,07 | 1335035,59 |
| 3 | 412498,07 | 1335059,41 |
| 4 | 412490,65 | 1335059,26 |
| 5 | 412457,55 | 1335063,17 |
| 6 | 412454,04 | 1335033,38 |

:ЗУ33

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412497,69 | 1335118,84 |
| 2 | 412500,85 | 1335145,69 |
| 3 | 412501,20 | 1335148,64 |
| 4 | 412468,11 | 1335152,55 |
| 5 | 412464,59 | 1335122,75 |

:ЗУ34

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412457,78 | 1335179,51 |
| 2 | 412461,30 | 1335209,30 |
| 3 | 412428,20 | 1335213,20 |
| 4 | 412425,84 | 1335193,36 |
| 5 | 412424,68 | 1335183,42 |

:ЗУ35

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412447,23 | 1335090,12 |
| 2 | 412454,27 | 1335149,72 |
| 3 | 412421,17 | 1335153,63 |
| 4 | 412416,48 | 1335113,90 |
| 5 | 412414,13 | 1335094,04 |

:ЗУ36

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412397,98 | 1334839,57 |
| 2 | 412401,54 | 1334869,36 |
| 3 | 412421,38 | 1334866,74 |
| 4 | 412422,75 | 1334881,49 |
| 5 | 412376,20 | 1334886,98 |
| 6 | 412374,56 | 1334872,82 |
| 7 | 412370,89 | 1334843,04 |

:ЗУ37

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412374,56 | 1334872,82 |
| 2 | 412376,20 | 1334886,95 |
| 3 | 412343,17 | 1334890,96 |
| 4 | 412341,42 | 1334876,93 |

:ЗУ38

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412357,52 | 1334889,23 |
| 2 | 412358,83 | 1334903,55 |
| 3 | 412348,34 | 1334904,77 |
| 4 | 412344,64 | 1334904,47 |
| 5 | 412344,40 | 1334902,29 |
| 6 | 412343,17 | 1334890,96 |

:ЗУ39

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412393,16 | 1334915,20 |
| 2 | 412396,64 | 1334945,06 |
| 3 | 412363,64 | 1334948,91 |
| 4 | 412360,26 | 1334919,04 |

:ЗУ40

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412396,64 | 1334945,06 |
| 2 | 412400,11 | 1334974,86 |
| 3 | 412367,02 | 1334978,78 |
| 4 | 412363,64 | 1334948,91 |

:ЗУ41

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412407,10 | 1335034,45 |
| 2 | 412410,62 | 1335064,24 |
| 3 | 412411,79 | 1335074,17 |
| 4 | 412378,63 | 1335078,11 |
| 5 | 412373,96 | 1335038,38 |

:ЗУ42

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412411,79 | 1335074,17 |
| 2 | 412414,13 | 1335094,04 |
| 3 | 412416,48 | 1335113,90 |
| 4 | 412383,30 | 1335117,83 |
| 5 | 412378,63 | 1335078,11 |

:ЗУ43

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412416,48 | 1335113,90 |
| 2 | 412421,17 | 1335153,63 |
| 3 | 412387,97 | 1335157,56 |
| 4 | 412383,30 | 1335117,83 |

:ЗУ44

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412421,17 | 1335153,63 |
| 2 | 412424,68 | 1335183,42 |
| 3 | 412425,84 | 1335193,36 |
| 4 | 412392,65 | 1335197,29 |
| 5 | 412387,97 | 1335157,56 |

:ЗУ45

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412425,84 | 1335193,36 |
| 2 | 412428,20 | 1335213,21 |
| 3 | 412430,54 | 1335233,08 |
| 4 | 412397,32 | 1335237,02 |
| 5 | 412392,65 | 1335197,29 |

:ЗУ46

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412430,54 | 1335233,08 |
| 2 | 412431,71 | 1335243,01 |
| 3 | 412435,23 | 1335272,80 |
| 4 | 412435,76 | 1335277,35 |
| 5 | 412402,52 | 1335281,21 |
| 6 | 412397,32 | 1335237,02 |

:ЗУ47

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412437,54 | 1335292,18 |
| 2 | 412439,20 | 1335306,24 |
| 3 | 412418,53 | 1335323,21 |
| 4 | 412415,81 | 1335294,66 |

:ЗУ48

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412392,12 | 1335321,32 |
| 2 | 412395,01 | 1335345,87 |
| 3 | 412336,58 | 1335352,93 |
| 4 | 412333,72 | 1335328,10 |

:ЗУ49

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412389,21 | 1335296,50 |
| 2 | 412392,12 | 1335321,32 |
| 3 | 412333,72 | 1335328,10 |
| 4 | 412330,80 | 1335303,27 |

:ЗУ50

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412386,29 | 1335271,67 |
| 2 | 412389,21 | 1335296,50 |
| 3 | 412330,80 | 1335303,27 |
| 4 | 412327,89 | 1335278,44 |

:ЗУ51

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412383,38 | 1335246,84 |
| 2 | 412386,29 | 1335271,67 |
| 3 | 412327,89 | 1335278,44 |
| 4 | 412324,97 | 1335253,62 |

:ЗУ52

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412380,46 | 1335222,01 |
| 2 | 412383,38 | 1335246,84 |
| 3 | 412324,97 | 1335253,62 |
| 4 | 412322,06 | 1335228,79 |

:ЗУ53

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412377,55 | 1335197,18 |
| 2 | 412380,46 | 1335222,01 |
| 3 | 412322,06 | 1335228,79 |
| 4 | 412319,14 | 1335203,96 |

:ЗУ54

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412374,63 | 1335172,35 |
| 2 | 412377,55 | 1335197,18 |
| 3 | 412319,14 | 1335203,96 |
| 4 | 412316,22 | 1335179,13 |

:ЗУ55

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412371,72 | 1335147,53 |
| 2 | 412374,63 | 1335172,35 |
| 3 | 412316,22 | 1335179,13 |
| 4 | 412313,31 | 1335154,30 |

:ЗУ56

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412368,80 | 1335122,70 |
| 2 | 412371,72 | 1335147,53 |
| 3 | 412313,31 | 1335154,30 |
| 4 | 412310,39 | 1335129,48 |

:ЗУ57

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412365,89 | 1335097,87 |
| 2 | 412368,80 | 1335122,70 |
| 3 | 412310,39 | 1335129,48 |
| 4 | 412307,48 | 1335104,65 |

:ЗУ58

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412362,97 | 1335073,04 |
| 2 | 412365,89 | 1335097,87 |
| 3 | 412307,48 | 1335104,65 |
| 4 | 412304,56 | 1335079,82 |

:ЗУ59

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412360,06 | 1335048,22 |
| 2 | 412362,97 | 1335073,04 |
| 3 | 412304,56 | 1335079,82 |
| 4 | 412301,65 | 1335054,99 |

:ЗУ60

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412357,14 | 1335023,38 |
| 2 | 412360,06 | 1335048,22 |
| 3 | 412301,65 | 1335054,99 |
| 4 | 412298,73 | 1335030,16 |

:ЗУ61

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412354,23 | 1334998,56 |
| 2 | 412357,14 | 1335023,38 |
| 3 | 412298,73 | 1335030,16 |
| 4 | 412295,82 | 1335005,33 |

:ЗУ62

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412351,31 | 1334973,73 |
| 2 | 412354,23 | 1334998,56 |
| 3 | 412295,82 | 1335005,33 |
| 4 | 412292,90 | 1334980,50 |

:ЗУ63

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412348,38 | 1334948,90 |
| 2 | 412348,40 | 1334948,95 |
| 3 | 412351,31 | 1334973,73 |
| 4 | 412292,90 | 1334980,50 |
| 5 | 412289,98 | 1334955,68 |

:ЗУ64

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412333,48 | 1334920,43 |
| 2 | 412348,38 | 1334948,90 |
| 3 | 412289,98 | 1334955,68 |
| 4 | 412286,48 | 1334925,88 |

:ЗУ65

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412325,37 | 1334888,15 |
| 2 | 412327,87 | 1334909,72 |
| 3 | 412333,48 | 1334920,43 |
| 4 | 412286,48 | 1334925,88 |
| 5 | 412282,63 | 1334893,11 |

:ЗУ66

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412320,68 | 1334848,42 |
| 2 | 412325,37 | 1334888,15 |
| 3 | 412282,63 | 1334893,11 |
| 4 | 412277,99 | 1334853,44 |

:ЗУ67

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412335,57 | 1334846,68 |
| 2 | 412340,81 | 1334891,24 |
| 3 | 412341,72 | 1334900,58 |
| 4 | 412344,40 | 1334902,29 |
| 5 | 412344,64 | 1334904,47 |
| 6 | 412348,34 | 1334904,77 |
| 7 | 412358,83 | 1334903,55 |
| 8 | 412360,26 | 1334919,04 |
| 9 | 412363,64 | 1334948,91 |
| 10 | 412367,02 | 1334978,78 |
| 11 | 412370,49 | 1335008,58 |
| 12 | 412373,96 | 1335038,38 |
| 13 | 412378,63 | 1335078,11 |
| 14 | 412383,34 | 1335117,83 |
| 15 | 412387,97 | 1335157,56 |
| 16 | 412392,65 | 1335197,29 |
| 17 | 412397,32 | 1335237,02 |
| 18 | 412402,52 | 1335281,21 |
| 19 | 412415,81 | 1335294,66 |
| 20 | 412418,53 | 1335323,21 |
| 21 | 412398,56 | 1335341,76 |
| 22 | 412395,01 | 1335345,87 |
| 23 | 412392,12 | 1335321,33 |
| 24 | 412389,21 | 1335296,50 |
| 25 | 412386,29 | 1335271,67 |
| 26 | 412383,38 | 1335246,84 |
| 27 | 412380,46 | 1335222,01 |
| 28 | 412377,55 | 1335197,18 |
| 29 | 412374,63 | 1335172,35 |
| 30 | 412371,72 | 1335147,53 |
| 31 | 412368,80 | 1335122,70 |
| 32 | 412365,89 | 1335097,87 |
| 33 | 412362,97 | 1335073,04 |
| 34 | 412360,06 | 1335048,22 |
| 35 | 412357,14 | 1335023,38 |
| 36 | 412354,23 | 1334998,56 |
| 37 | 412351,31 | 1334973,73 |
| 38 | 412348,40 | 1334948,95 |
| 39 | 412333,48 | 1334920,43 |
| 40 | 412327,87 | 1334909,72 |
| 41 | 412325,37 | 1334888,15 |
| 42 | 412320,67 | 1334848,42 |
| 43 | 412319,04 | 1334834,55 |
| 44 | 412333,98 | 1334833,14 |

:ЗУ68

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412444,86 | 1334954,88 |
| 2 | 412448,33 | 1334984,68 |
| 3 | 412451,69 | 1335013,51 |
| 4 | 412454,04 | 1335033,38 |
| 5 | 412457,55 | 1335063,17 |
| 6 | 412461,07 | 1335092,96 |
| 7 | 412464,59 | 1335122,75 |
| 8 | 412468,11 | 1335152,55 |
| 9 | 412471,62 | 1335182,34 |
| 10 | 412475,14 | 1335212,12 |
| 11 | 412478,65 | 1335241,93 |
| 12 | 412482,17 | 1335271,71 |
| 13 | 412483,58 | 1335283,61 |
| 14 | 412465,73 | 1335285,78 |
| 15 | 412437,54 | 1335292,18 |
| 16 | 412415,81 | 1335294,66 |
| 17 | 412402,52 | 1335281,21 |
| 18 | 412435,76 | 1335277,35 |
| 19 | 412468,87 | 1335273,44 |
| 20 | 412468,33 | 1335268,88 |
| 21 | 412464,82 | 1335239,10 |
| 22 | 412461,29 | 1335209,30 |
| 23 | 412457,78 | 1335179,51 |
| 24 | 412454,27 | 1335149,72 |
| 25 | 412447,25 | 1335090,12 |
| 26 | 412443,72 | 1335060,33 |
| 27 | 412440,20 | 1335030,54 |
| 28 | 412436,72 | 1335000,75 |
| 29 | 412433,20 | 1334970,94 |
| 30 | 412429,72 | 1334941,10 |
| 31 | 412426,25 | 1334911,30 |
| 32 | 412422,77 | 1334881,51 |
| 33 | 412421,38 | 1334866,74 |
| 34 | 412417,83 | 1334836,95 |
| 35 | 412416,45 | 1334825,38 |
| 36 | 412429,65 | 1334824,14 |
| 37 | 412430,96 | 1334835,66 |
| 38 | 412434,34 | 1334865,43 |
| 39 | 412437,72 | 1334895,18 |
| 40 | 412441,38 | 1334925,06 |

:ЗУ69

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412532,75 | 1334819,54 |
| 2 | 412533,50 | 1334825,95 |
| 3 | 412538,82 | 1334871,26 |
| 4 | 412542,89 | 1334905,93 |
| 5 | 412546,96 | 1334940,59 |
| 6 | 412551,03 | 1334975,25 |
| 7 | 412555,10 | 1335009,91 |
| 8 | 412559,17 | 1335044,58 |
| 9 | 412563,24 | 1335079,23 |
| 10 | 412567,31 | 1335113,92 |
| 11 | 412571,38 | 1335148,57 |
| 12 | 412575,46 | 1335183,23 |
| 13 | 412580,45 | 1335225,76 |
| 14 | 412580,91 | 1335232,04 |
| 15 | 412519,73 | 1335279,22 |
| 16 | 412483,58 | 1335283,61 |
| 17 | 412482,17 | 1335271,72 |
| 18 | 412515,27 | 1335267,81 |
| 19 | 412565,69 | 1335228,72 |
| 20 | 412564,63 | 1335219,72 |
| 21 | 412561,48 | 1335192,90 |
| 22 | 412558,33 | 1335166,09 |
| 23 | 412555,18 | 1335139,28 |
| 24 | 412552,03 | 1335112,46 |
| 25 | 412548,53 | 1335082,63 |
| 26 | 412545,28 | 1335054,91 |
| 27 | 412542,39 | 1335030,10 |
| 28 | 412539,49 | 1335005,30 |
| 29 | 412536,60 | 1334980,52 |
| 30 | 412533,71 | 1334955,73 |
| 31 | 412530,82 | 1334930,92 |
| 32 | 412527,93 | 1334906,12 |
| 33 | 412525,04 | 1334881,33 |
| 34 | 412522,17 | 1334856,75 |
| 35 | 412518,92 | 1334831,98 |
| 36 | 412517,42 | 1334819,83 |

:ЗУ70

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 412517,42 | 1334819,83 |
| 2 | 412518,92 | 1334831,98 |
| 3 | 412479,14 | 1334836,16 |
| 4 | 412464,75 | 1334837,63 |
| 5 | 412464,07 | 1334831,81 |
| 6 | 412430,96 | 1334835,66 |
| 7 | 412429,65 | 1334824,14 |
| 8 | 412468,52 | 1334820,49 |
| 9 | 412469,41 | 1334824,32 |
| 10 | 412496,70 | 1334820,21 |

| 11 | 412417,83 | 1334836,95 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 412397,98 | 1334839,57 |
| 13 | 412370,89 | 1334843,04 |
| 14 | 412337,78 | 1334847,13 |
| 15 | 412335,57 | 1334846,68 |
| 16 | 412333,98 | 1334833,14 |
| 17 | 412416,45 | 1334825,38 |

| 18 | 412319,04 | 1334834,55 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 412320,68 | 1334848,42 |
| 20 | 412277,99 | 1334853,44 |
| 21 | 412276,25 | 1334838,58 |